1、FLIR T420红外热成像仪介绍

技术特点

- 真正符合电力行业国标60Hz帧频的要求，适合检测移动目标物体。

- 120°可旋转的镜头组件，完全符合人体工程学，适合从各种场合的每一个角度进行观测。

- 红外图像分辨率高达320×240像素，提高了准确性和可读性，支持远距离测量。

- 空间分辨率为1.36mrad

- 优异的热灵敏度＜0.045℃，30℃时

- 3.5"超大LCD触摸屏，世界上唯一一款手写触摸笔操作，免去复杂操作，完全实现一键飞梭功能。

- 两种（红外和可见光）相机功能合二为一，集成310万像素的数码相机，带LED照明灯。

- 全自动高级相机调焦方式，完全实现自动对焦，比手动对焦更方便快捷。

- 先进的自动激光指示跟踪功能可以更加准确地发现测量目标。

- 5个测温点、5个方框区域、△T温差、等温线和自动热/冷点标记等测温模式。

- 用户可以用文本和生成报告对红外图像添加注解。

- 图像显示包括红外图像、可见光图像、热叠加、画中画、缩略图像库，可实现更好的分析效果。

- 测温范围达-20℃～+650℃，可以适应不同的测量需要。

- 电池超长工作时间4小时以上

- 轻巧便携(仅0.88千克)，适合于长时间工作，（超过2Kg的产品，工作半小时以上会有手发麻的感觉）

- 可更换红外镜头，选择广泛。

- 附赠FLIR Tools™ PC软件，方便制作报表。

- 能用于诊断、量化和甄别表面温度的变化。

技术指标

| 测量 |  |
| --- | --- |
| 测温范围 | –20℃到+650℃，分为三段： –20℃到+120℃；0℃到+350℃；+200℃到+650℃； |
| 成像性能 |  |
| 热灵敏度/NETD | ＜0.045℃，30℃时 |
| 红外图像分辨率 | 320×240像素 |
| 视场角(FOV)/ 最小焦距 | 25°×19°/0.4 m |
| 光谱范围 | 7.5-13μm |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad |
| 图像帧频 | 60 Hz |
| 调焦方式 | 自动(单击)或手动 |
| 焦平面阵列(FPA) | 非制冷微热量型 |
| 图像显示 |  |
| 画中画 | 在可见光图像上显示可扩展红外区域 |
| 显示 | 内置触摸屏，3.5英寸彩色LCD，320×240像素 |
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、热叠加、画中画、缩略图像库 |
| 热叠加 | 在可见光图像上显示温度范围之上、之下或之内的红外图像 |
| 测量 |  |
| 精度 | ±2℃或读数的±2% |
| 测量分析 |  |
| 温差 | 实际测温或参考温度间的温差 |
| 测温点 | 5 |
| 区域 | 5个方框区域，包括最大值/最小值/平均值 |
| 等温线 | 检测高/低温/温度区间 |
| 自动冷/热点检测 | 自动标记区域内的冷热测温点 |
| 测量功能报警 | 针对任意选定测量功能提供声音/可视报警（阈值之上/之下） |
| 发射率校正 | 可调范围为0.01到1.0，或可从材料清单中选择 |
| 测量校正 | 反射温度，光学透过率和大气透过率 |
| 外部光学/窗口校正 | 根据光学/窗口透过率和温度值自动校正 |
| 设置 |  |
| 调色板 | 北极、灰白、铁红、熔岩、彩虹和高彩虹 |
| 设置命令 | 用户可编程按钮；本地转换单位、语言、日期和时间格式 |
| 图像存储 |  |
| 图像存储 | 标准JPEG-包括测量数据，保存在存储卡上 |
| 图像存储模式 | 红外/可见光图像，同时存储红外和可见光图像 |
| 定期图像存储 | 7秒到24小时（红外图像）；14秒到24小时（红外和可见光图像） |
| 图像注释 |  |
| 文本 | 从预定义列表中选取文本，或通过触摸屏上的软键盘键入文本 |
| 报告生成 | 在热像仪中生成即时报告（*.pdf文件），包括红外和可见光图像；采用能生成大量报告的独立PC软件 |
| 数码相机 |  |
| 内置数码相机 | 310万像素（2048×1536像素），带LED照明灯 |
| 数码相机，FOV | 适应红外镜头 |
| 激光指示器 |  |
| 激光 | 半导体AlGalnP二极管激光器，Class 2，通过专用按键激活 |
| 激光校准 | 位置自动显示在红外图像上 |
| 视频流 |  |
| 非辐射红外或可见光视频记录 | 将MPEG4保存到存储卡 |
| 全辐射红外视频流 | 通过USB将全辐射视频流传输到PC |
| 非辐射红外或可见光视频 | 通过USB传输未压缩彩色视频 |
| 电源系统 |  |
| 电池 | 可充电锂电池，可现场更换 |
| 电池工作时间 | 4小时 |
| 充电系统 | 在热像仪中，交流适配器，双座充电器或12 V车载充电器 |
| 电源管理 | 自动关闭和睡眠模式（可由用户选择） |
| 环境数据 |  |
| 工作温度范围 | –15℃到+50℃ |
| 存储温度范围 | –40℃到+70℃ |
| 湿度（工作及存储） | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度+25℃到+40℃/2循环 |
| EMC | ETSI EN 301 489-17；EN 61000-6-2(抗干扰)；EN 61000-6-3(抗辐射)；FCC 47 CFR Part 15 B（抗辐射）；ICES-003 |
| 射频频谱 | ETSI EN 300 328；FCC PART 15.247；RSS-210 |
| 抗撞击 | 25g(IEC 60068-2-29) |
| 抗震动 | 2g(IEC 60068-2-6) |
| 封装 | IP 54(IEC 60529) |
| 安全 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 物理数据 |  |
| 热像仪重量，包括电池 | 0.88 kg |
| 尺寸（长×宽×高） | 106×201×125 mm |
| 发货尺寸 | 180×500×360 mm |
| 发货重量 | 5.6kg |
| 包装、内容 |  |
| 硬壳便携箱，红外热像仪主机及镜头，电池，标定证书，FLIR Tools™ PC软件光盘，带适配器的存储卡，包含多个插头的电源，快速入门指南手册，遮光罩，USB线，视频线，保修卡或注册卡 |  |