FLIR E60手持式红外热成像仪

FLIR公司推出的新一代紧凑型E60红外热成像仪，功能卓越，性价比高，为符合人体工程学的手持式热像仪的性能和价值设立了新的标杆。

美国FLIR E60红外热成像仪的技术特点有：

- FLIR公司推出的新一代紧凑型E系列“即瞄即拍”（point&shoot）热像仪，为符合人体工程学的手持式热像仪的性能和价值设立了新的标杆。

- 红外图像分辨率达到了320×240像素。

- 3.5英寸高亮彩色触摸显示屏，图像达到320×240像素。

- E60以其卓尔不群、出类拔萃的特点满足电力与工业检测领域的广泛应用需求。

- E60内置310万像素可见光数码照相机，时还具有可见光图像和红外图像融合（叠加）技术。

- 具有画中画功能，能够调节红外图像和可见光图像的大小和区域。

- 具有全辐射红外视频流和非辐射视频流的记录功能，并将其传输到电脑上。

- 该仪器在使用过程中能通过外部光学组件/窗口进行测量精度的自动校准，从而保证设备的长期使用精度，并具有在区域内自动追踪冷/热点功能。

- 画中画—FLIR首创

- 在可见光图像上创建热图像覆盖层，可移动且可调整大小。这将便于识别和解读红外图像。通过直接将红外图像叠加在相应的可见光图像上，这项尖端技术可提高红外图像的价值。只需按下一个按钮，此功能便可集成红外图像和可见光图像的优势。

- 全景功能

- 通过Reporter 软件包让您轻松将正常大小的图像拼接以创建一张大图，为被测量区域提供更宽阔的观察视角。

技术指标

| 产品型号 | E60 |
| --- | --- |
| 图像性能 |  |
| 视场角（FOV）/最小对焦距离 | 25°×19°/ 0.4m |
| 热灵敏度/NETD | ＜0.05℃（+30°C时） |
| 探测器类型 | 微热量焦平面（FPA） |
| 红外图像分辨率 | 320×240像素 |
| 图像帧频 | 60Hz |
| 波长范围 | 7.5～13μm |
| 数码变焦和全景放大可移动/调焦 | 1～4×连续，手动调焦，区域缩放 |
| 空间分辨率（IFOV） | 1.36mRad |
| 图像显示 |  |
| 红外图像、可见光图像、缩略图像库 | 有 |
| 画中画 | 可见光图像上可调整大小的红外图像区域 |
| 热叠加 | 之间，之上/之下 |
| 显示 | 触摸屏、3.5英寸彩色液晶显示器，320×240像素 |
| 红外/可见光图像标记 | 有 |
| 照明灯 | 1000 CD |
| 可见光相机分辨率 | 310万像素 |
| 视频格式和视频流 |  |
| 全辐射红外视频流 | 通过USB将全辐射视频流传输到电脑上 |
| 非辐射红外视频流 | 通过USB将MPEG-4非辐射视频流传输到电脑上 |
| 测量 |  |
| 测温范围 | -20℃～+120℃ 和 0℃～+650℃ |
| 精度 | ±2℃或读数的±2% |
| 3个测温点、3个方框区域、等温线 | 有 |
| 自动热/冷点追踪 | 有 |
| 温差 | 测量功能/或与参考温度之间的温差 |
| 调色板 | 北极、灰白、铁红、熔岩、彩虹、高彩虹 |
| 本地设置 | 温度单位、语言、日期、时间和图像库 |
| 辐射率 | 0.01～1.0可调，内置发射率表 |
| 测量修正 | 反射的环境温度和辐射率修正 |
| 图像存储 |  |
| 类型 | 可移动SD卡 |
| 格式 | 标准JPEG图像 |
| 图像存储模式 | 同时保存红外图像和可见光图像 |
| 激光指示器 |  |
| 激光校准 | 按键激活、位置自动显示在红外图像上 |
| 电源系统 |  |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 |
| 工作时间 | 4小时 |
| 充电系统 | 在热像仪中（交流适配器或12V车载充电器） |
| 电源管理系统 | 自动关机和休眠模式 |
| 环境参数 |  |
| 操作温度 | -15℃～+50℃ |
| 储存温度 | -40℃～+70℃ |
| 湿度 | 10%～95%IEC60068-2-30/24h |
| IP等级 | IP 54（IEC60529） |
| 撞击 | 25G（IEC60068-2-29） |
| 震动 | 2G（IEC60068-2-6） |
| 其它 |  |
| 重量 | 0.825kg |
| 尺寸(长x宽x高) | 246×97×184 mm |
| 三角架螺母尺寸 | UNC1/4"-20，需选配接口适配器 |
| 数据通信接口 |  |
| 接口 | USB-mini、USB-A、复合视频 |
| USB(包含电缆） | USB-A：连接外部USB设备 USB Mini-B：发送至和和始自PC/MPEG-4流 |
| 视频输出 | 复合视频 |
| 软件：FLIR Tools |  |
| 供货范围 | 红外热像仪（带25°镜头）、镜头盖、便携箱、标定证书、锂电池、视频线、USB电缆、SD存储卡，包含多个插头的电源适配器、免费的FLIRTools软件光盘、手带、用户文档光盘、《快速入门》、保修登记卡 |